Baromètre et température en NMEA

Le branchement Arduino uno :

Le programme qui créé la phrase NMEA  XDR et qui l’envoie sur le port série.

#include <Wire.h>

//les variables

String laphrasebaro;

String baro;

String temp;

String baroini;

String baromilieu;

String barofin;

int checkbaro;

//L'adresse I2C du BMP085

#define BMP085_ADDRESS 0x77

// Lit 1 byte du BMP085 à 'address'

char bmp085ReadChar(unsigned char address)

{

unsigned char data;

Wire.beginTransmission(BMP085_ADDRESS);

Wire.write(address);

Wire.endTransmission();

Wire.requestFrom(BMP085_ADDRESS, 1);

while(!Wire.available());

return Wire.read();

}

// Lit 2 bytes sur le BMP085

// Le premier byte vient de 'address'

// Le second byte vient de 'address'+1

int bmp085ReadInt(unsigned char address)

{

unsigned char msb, lsb;

Wire.beginTransmission(BMP085_ADDRESS);

Wire.write(address);

Wire.endTransmission();

//on va lire 2 bytes, correspondant à un integer

Wire.requestFrom(BMP085_ADDRESS, 2);

//Attendons que les 2 bytes soient arrivés...

while(Wire.available()<2);

msb = Wire.read();

lsb = Wire.read();

return (int) msb<<8 | lsb;

}

// paramètre d'oversampling 0 à 3,

//qui permet d'avoir plus de précision dans les mesures

const unsigned char OSS = 0;

// Valeurs de calibration

int ac1;

int ac2;

int ac3;

unsigned int ac4;

unsigned int ac5;

unsigned int ac6;

int b1;

int b2;

int mb;

int mc;

int md;

// b5 est calculé dans bmp085GetTemperature(...),

// et est aussi utilisée dans bmp085GetPressure(...)

// donc ...Temperature(...) doit être appelée avant ...Pressure(...).

long b5;

short temperature;

long pressure;

// Stocke toutes les valeurs de calibration du BMP085 dans des variables globales.

// Ces valeurs sont nécessaires pour calculer la température et la pression.

// Cette fonction doit être appelée au début du programme.

void bmp085Calibration()

{

ac1 = bmp085ReadInt(0xAA);

ac2 = bmp085ReadInt(0xAC);

ac3 = bmp085ReadInt(0xAE);

ac4 = bmp085ReadInt(0xB0);

ac5 = bmp085ReadInt(0xB2);

ac6 = bmp085ReadInt(0xB4);

b1 = bmp085ReadInt(0xB6);

b2 = bmp085ReadInt(0xB8);

mb = bmp085ReadInt(0xBA);

mc = bmp085ReadInt(0xBC);

md = bmp085ReadInt(0xBE);

}

void setup()

{

Serial.begin(9600);

Wire.begin();

bmp085Calibration();

}

// Lit la température non compensée

unsigned int bmp085ReadUT()

{

unsigned int ut;

// Ecrit 0x2E dans le registre 0xF4.

// Cela demande une lecture de température.

Wire.beginTransmission(BMP085_ADDRESS);

Wire.write(0xF4);

Wire.write(0x2E);

Wire.endTransmission();

// Attendons au moins 4.5ms

delay(5);

// Lit les 2 octets des registres 0xF6 et 0xF7

ut = bmp085ReadInt(0xF6);

return ut;

}

// Lit la pression non compensée

unsigned long bmp085ReadUP()

{

unsigned char msb, lsb, xlsb;

unsigned long up = 0;

// Ecrit 0x34 + (OSS<<6) dans le registre 0xF4 pour

// demander une lecture de la pression avec le paramètre d'oversampling

Wire.beginTransmission(BMP085_ADDRESS);

Wire.write(0xF4);

Wire.write(0x34 + (OSS<<6));

Wire.endTransmission();

// Attend la fin de conversion, le délai dépend de OSS

delay(2 + (3 << OSS));

// Lit la réponse dans les registres :

// 0xF6 (MSB), 0xF7 (LSB), et 0xF8 (XLSB)

Wire.beginTransmission(BMP085_ADDRESS);

Wire.write(0xF6);

Wire.endTransmission();

Wire.requestFrom(BMP085_ADDRESS, 3);

// Attend aue les données soient dispo (3 bytes)

while(Wire.available() < 3);

msb = Wire.read();

lsb = Wire.read();

xlsb = Wire.read();

up = (((unsigned long) msb << 16) | ((unsigned long) lsb << 8) | (unsigned long) xlsb) >> (8-OSS);

return up;

}

// Calcule la température à partir de ut.

// La valeur de sortie est exprimée en dixièmes de degrés.

short bmp085GetTemperature(unsigned int ut)

{

long x1, x2;

x1 = (((long)ut - (long)ac6)*(long)ac5) >> 15;

x2 = ((long)mc << 11)/(x1 + md);

b5 = x1 + x2;

return ((b5 + 8)>>4);

}

// Calcule la pression à partir de up.

// Les valeurs de calibration doivent être initialisées.

// b5 est aussi requise, donc bmp085GetTemperature(...) doit être appelée en premier.

// La valeur de sortie est exprimée en hPascals.

long bmp085GetPressure(unsigned long up)

{

long x1, x2, x3, b3, b6, p;

unsigned long b4, b7;

b6 = b5 - 4000;

// Calcule B3

x1 = (b2 * (b6 * b6)>>12)>>11;

x2 = (ac2 * b6)>>11;

x3 = x1 + x2;

b3 = (((((long)ac1)*4 + x3)<<OSS) + 2)>>2;

// Calcule B4

x1 = (ac3 * b6)>>13;

x2 = (b1 * ((b6 * b6)>>12))>>16;

x3 = ((x1 + x2) + 2)>>2;

b4 = (ac4 * (unsigned long)(x3 + 32768))>>15;

b7 = ((unsigned long)(up - b3) * (50000>>OSS));

if (b7 < 0x80000000)

p = (b7<<1)/b4;

else

p = (b7/b4)<<1;

x1 = (p>>8) * (p>>8);

x1 = (x1 * 3038)>>16;

x2 = (-7357 * p)>>16;

p += (x1 + x2 + 3791)>>4;

return p;

}

//Le programme principale

void loop()

{

temperature = bmp085GetTemperature(bmp085ReadUT());

pressure = bmp085GetPressure(bmp085ReadUP());

baroini = "$ERXDR,pression,";

baromilieu = ",pa,BMP085,temperature,";

barofin = ",C,BMP085," ;

temp = String(temperature);

//temperature en dixiemes de degres

baro = String(pressure);

laphrasebaro = baroini + baro + baromilieu + temp + barofin;

checkbaro = getCheckSum(laphrasebaro);

barofin = "*";

laphrasebaro = laphrasebaro + barofin;

Serial.print(laphrasebaro);

Serial.println(checkbaro,HEX);

delay(500);

}

int getCheckSum(String phrase) {

int checksum = 0;

int longueur = 0;

longueur = phrase.length();

for(int i = 1; i < longueur; i++)

{

checksum = checksum ^ int(phrase[i]);

}

return checksum;

}