Convertisseur               alt. Arbre            alt. Mot                               Demarreur

Excit                       excit 	Fusible

Tableau

Disonct                                                                                                propuls.

etrave

Batterie

Repartiteur                  propul.etr

Fusible                                                                                                                                             Disonct

Batterie                                                                                                                                                                                 Batterie

Service                                                                                                                                                                                  Moteur

Shunt cont.

Disjonct.                            Regulateur

controleur

charge

Guindeau                      Panneaux                        Chargeur

Solaires

Le circuit proposé est uniquement un circuit 12v ou 24v continu et comporte trois groupes de batteries, un alternateur d’arbre, un chargeur quai des panneaux solaires un guindeau electrique un propulseur d’étrave et un controleur de charge. Si vous n’avez pas tous ces appareils il suffit de supprimer leur circuit

les      symbolisent les contacts

Rouge : +

Noir    :  -

Cet exemple est suceptibles de transformtion , en particulier il est possible de brancher les circuits de charge avant les inters batteries pour que ceux-ci soient utilisables meme avec les batteries deconnectées, mais ce n’est pas mon choix.

Shunt cont.= shunt du controleur de charge/consommation( Victron ou Nasa par exemple)

Amperemetre au tableau : s’il y a un amperemetre au tableau il convient de mettre son shunt sur en serie sur la ligne d’alimentation du tableau.

Ext.= excitation de l’alternateur. J’ai choisi de mettre l’exitation de l’alternateur moteur sur la batterrie moteur pour etre sur que celle-ci charge quand le moteur tourne

On pourrait aussi employer des coupleurs de batterie avec ou sans repartiteur mais je n’aime pas trop cette appareil dans un soucis de simplification et de fiabilité

Repartiteur = repartiteur de charge , ici deux entrées trois sorties, on emploiera un repartiteur a diodes a faible perte ou un repartiteur FET ( Cyrix ou Victron par ex)

Chargeur 220 : ici un chargeur trois sorties , sinon charger en priorité la batterie service puis la batterie moteur ou propulseur

Regulateur panneaux solaires : ici un regulateur a une seule sortie , le mieux serait un regulateur repartiteur a 2 ou 3 sorties

Eolienne : si on dispose d’une Eolienne elle sera branchée comme les panneaux solaires avec son regulateur en parallèle des panneaux

Interupteurs : les inters des moyens de charge sont bipolaires sauf ceux des alternateurs qui sont tripolaires.

Remarque : mettre des interrupteurs sur les circuits d’alternateur n’est pas une regle, c’est une manie personnelle, toujours pour limiter les risques de fuites, cependant cela n’est pas obligatoire si cette idée vous deplait. Si vous choisissez mettre ces inters, ne pas oublier de les fermer lorsque l’alternateur concerné tourne.

Ces interrrupteurs doivent supporter le courant de charge : le plus economique est d’employer des inters de bâtiment qui sont economiques tres solides et resistent tres bien dans le temps.

Fusibles : on emploiera des fusibles type ANL par ex, largement dimentionnés puisque leur role est de sauter seulement en cas de court circuit, et ceci pour limiter les risques d’incendie (pour une conso maxi 100A on pourra mettre un fusible de 160 A ou meme 250A).

Disjoncteurs : les disjoncteurs eux sont la pour proteger l’appareillage et ne seront pas surdimentionnés. Il doivent etre facilement accessibles