Descriptif du voilier le « White Pearl »

Caractéristiques :

Marque : Carter

Modèle : Carter 33

Gréement : Mer

Année de fabrication : 1973

Motorisation : Volvo penta D1-20 année 2008 (8.5h), hélice bipale repliable.

Surface vélique : 37 m 2

Nombre de voile avec le bateau 5. (Spi, Grand voile, Foc)

Longueur : 997 cm

Largeur : 335cm

Poids : 3350 kg

Nb de personne autorisée : 7

Nb de place couchette : 5 adultes+ 2 enfants

Commodités : 2 plaques de cuisson à gaz, 1 table de navigation, 1 cabinet WC + douche, 1 coin salon avec table rabattable, 1 couchette séparée à l’avant

Travaux effectués depuis 2008 :

- Traitement anti-osmose complet de la coque

- Peinture complète extérieure.

- Traitement des bois + peintures

- Joins sur le pont

- Installation d’un moteur neuf avec tous les accessoires (hélice, arbre, filtre à eau, presse étoupe, compte-tours, etc.)

- Début des travaux intérieurs, tapisserie intérieur retirée à 70%

Investissement en termes de coût et temps passé :

Coûts Moteur :

- 1 moteur Volvo penta D1-20 7’800frs (valeur sans rabais sur le marché 13’000frs)

- Hélice + moyeu + arbre de transmission

+ Adaptateur entre l’arbre et l’inverseur : 1000frs

- Filtre à eau 170frs

- Echappement anti-retour et sourdine Vétus : 250frs

- Tuyaux divers (échappement+ essence+ eau de refroidissement) 200frs

- Presse étoupe sans graisse et sans entretien : 150frs

- 2 batteries neuves 2010 sans entretien spéciales maritimes : 800frs

- Socle fabriqué sur mesure pour nouveau moteur : 300frs

- Peintures résistantes à l’eau+

traitement du bois intérieurs compartiment moteur : 200frs

- Grutage pour enlever l’ancien moteur et mettre le nouveau : 300frs

Temps passé pour installation du moteur : environ 300 heures

Coût moteur : 11’170frs

Coûts coque immergée:

- Epoxy : 300frs

- Aqua-stop 2 couches : 400frs

- VC-tar 2 4 couches : 600frs

- VC-17 3 couches : 400frs

Temps : Environ 1000heures

Coûts coque immergée : 1700frs

Coque émergée :

- Epoxy : 60frs

- Pre-Kote 2 couches : 300frs

- Toplac  2 couches : 600frs

Temps : Environ  500heures

Coûts coque émergée : 960frs

Pont :

- Joint pont supérieur : 160frs

- Traitement du bois + peintures+ laques : 200frs

Temps : environ  50 heures

Coûts ponts : 360frs

Autre :

- Nouvelle girouette 45 frs

- Stockage bateau hors de l’eau durant 2 ans 4000frs

- Grutage + mains d’œuvres diverses 700frs

- Petits matériels, tel que plateau de ponçage, pinceau, produits de nettoyage, etc. 600frs

- Achat initial du bateau à l’état d’épave: 4000frs

Total coûts autre : 5345frs

Total en termes d’heures : 1850 heures

Total en termes de coûts : 23’600frs

Travaux à prévoir pour une remise en état totale :

- Reconditionnement intérieur (enlever la tapisserie, peintures, coussins)

- Electricité (feux de navigation, lumière à l’intérieur)

- Entrée d’eau au niveau du mât

- Isolation sonore compartiment moteur

- Tuyaux plastiques au niveau des pompes de cale.

- Bois au niveau du cockpit à refaire.

- Cordage des voiles

- Calibrage du moteur. Actuellement quelques vibrations.

Peu de coûts en termes de matériel, mais en termes de temps de travail.

Quelques photos durant la rénovation :

La peinture d’origine a été complètement poncée jusqu’au Gelcoat.

Chaque point d’osmose a été percé et laissé sécher pendant 1 année et demie à l’air libre, puis le taux d’humidité de la coque a été contrôlé avant de reboucher les trous et protéger la coque.

Les 2 premières couches anti-osmotiques sont de l’Aqua-stop.

Ensuite, 4 couches de VC-tar 2 ont été appliquée.

Ensuite, 3 couches d’anti-fouling ont été appliquées

2 couches de primaires Pre-Kote ont été appliquée sur la partie émergée de la coque, puis 3 couches de peinture Toplac :

La pose du moteur en quelques images

Le bateau avant la mise à l’eau au mois d’août 2010 :

Le bateau à quai :

L’intérieur avant que le moteur soit posé :

Précision d’ordre générale :

Raison de la vente :

Plus la patience pour terminer les travaux qui ont déjà duré plus de 2 ans.

Garantie sur le bateau : Aucune

Garantie sur le moteur : Jusqu’en août 2012

Prix demandé, prix que j’ai dépensé sans compter les heures de travaux et sans compter le coût de l’entreposage. Environ 19’000frs à négocier. Faire offre. (Sur internet, le même bateau en état se vend entre 29’000-40’000frs. (En mer, sans forcément avec un moteur neuf…))

Paiement : Cash, possibilité de payer en 2 fois.

Place d’amarrage : Louée actuellement à la ville de Neuchâtel, à voir si possibilité de s’arranger. Dans le cas qu’il serait impossible de reprendre la place, je suis prêt à attendre 3 mois avant de la remettre officiellement.

Visible au port des Jeunes-Rives, en face de l’hôtel du Beaulac.

Coordonnées du propriétaire :

Matthieu Fluckiger

Rue des Troncs 12

2000 Neuchâtel

0796580741