Confection de l'épissure:

Matériel nécessaire:

-          Un marqueur feutre indélébile

-          un mètre

-          un rouleau de ruban adhésif

-          un couteau

-          une bobine de fil nylon suiffé pour surliure

-          Si possible un couteau chauffant (ou une vieille lame de scie enveloppée dans un chiffon)

1° Epissure trois torons sur chaîne:

-          en comptant à partir de l'extrémité du cordage, compter 12 pas de tressage, marquer le 12 eme, (voir photos n° 1- a)

-          - faire une petite surliure juste après cette marque.

Détresser le cordage jusqu'à la surliure.

-          1° - Insérer le premier toron (bleu) dans le premier maillon.

-          2° - Insérer le deuxième toron (rouge) dans le premier maillon, du coté opposé au premier toron. Bien remonter le premier maillon de chaîne jusqu à la petite surliure.

-          3° - Insérer le troisième toron (blanc) dans le deuxième maillon

-          4° - Insérer le premier toron (bleu) dans le deuxième maillon du coté opposé au troisième toron.

-          5° - Insérer le deuxième toron (rouge) dans le troisième maillon.

-          6° - Insérer le troisième toron (blanc) dans le troisième maillon du coté opposé au deuxième toron Bien tendre les torons à chaque passe, continuer de la même manière jusqu'à l'extrémité des torons et terminer par une petite surliure. Brûler l'extrémité de chaque toron au fer chaud.

Photos n° 1, a – b – c - d: - Epissure Cordage trois torons sur chaîne