# Epissure sur Nylon 3 torons Matériel nécessaire: - 2 marqueurs feutre indélébile - un rouleau de ruban adhésif - un couteau - une bobine de fil nylon suiffé pour surliure - Si possible un couteau ou fer chauffant.

Epissure 3 torons sur chaîne: En comptant à partir de l'extrémité du cordage, compter 12 pas de tressage, marquer le 12 eme, (photo 1) Faire une petite surliure juste après cette marque / Détresser le cordage jusqu'à la surliure. - Insérer le premier toron (bleu) dans le premier maillon. - Insérer le deuxième toron (rouge) dans le premier maillon, du coté opposé au premier toron. Bien remonter le premier maillon de chaîne jusqu’à la petite surliure. - Insérer le troisième toron (blanc) dans le deuxième maillon - Insérer le premier toron (bleu) dans le deuxième maillon du coté opposé au troisième toron. - Insérer le deuxième toron (rouge) dans le troisième maillon. - Insérer le troisième toron (blanc) dans le troisième maillon du coté opposé au deuxième toron Bien tendre les torons à chaque passe, continuer de la même manière jusqu'à l'extrémité des torons et terminer par une petite surliure. Brûler l'extrémité de chaque toron au fer chaud.